Calculs mécanisme bras (Mini-Robot)

ρPLA  =  1.25 g/cm3              r2=40mm       r1=18mm

→ Calcul de la masse du mécanisme

m3 = mcam + mbras                               ∙mcam= 10g

msupportcam = ρPLA   x ( Vbras + Vjointure )   ∙ avec Vbras = (L x e x l)x2

∙ et  Vjointure =( l x l x e)

AN:

msupportcam   = 1.25 x [( 5x1x0.5)x2+(1x1x0.5)] = 6.875g

m3 = 10 + 6.875 = 16.875g

→  Calcul du couple du servomoteur2

C2= F x d

C2 = m2 x d      (car sur la plupart des sites des construction nous

retrouvons les couples des servomoteur en kg.cm)

∙avec d=5cm

∙m3= 0.016875 Kg

AN

C2 = 5x0.016875 = 0.084 Kg.cm

Nous utiliserons le plus petit des servomoteurs de couple C2’=1.6kg.cm

C2’>C2

→ Calcul des engrenages

Z2=80

Z1=36

AN

Z1Z2= 3680= 0.45 =r

m=dz                                    soit    m1=3636=1      et m2=8080=1

On a donc un pignon et une roue de même module et de rapport de réduction de 0.45 avec comme longueur totale du système d’engrenage de 115mm

→ Calcul de la masse total du mini-robot

mmécanisme =  m(bras+cam) + msupport + mroulement+ mservom+ mmotoreduc+ mengrenage + maxes

avec  m(bras+cam)= 6.875g  /mservom= 9g / mmotoreduc=160g / mroulement= 7g

mengrenage= (10.63+42.52=53.15g)  / maxes = 0.288g

AN:

mmécanisme= 6.875+9+160+7g+53.15+0.288= 236.313g