Couple de traction du Mini-Robot (Treuil)

MR = 1.5 kg ⇒ Fmin, traction = 15 N (on choisit 20N)

Bilan des actions mécaniques :

Energie cinétique du Mini Robot :

Ecinétique, Mini-Robot= ½ * MR v2

Puissance des forces :

- PPoids = 0

- PN = 0

- PTraction = C/Renrouleur*v

- PFrottement = - μ*||N||*v

0

Théorème de l'Énergie Cinétique :

⇒ C = μ*||N||*Renrouleur          Application numérique : C = 2.94 Nm

On calcule le couple nécessaire lors de l’armement du ressort :

En prenant en compte la force du ressort avec celle de la traction de treuil :

Théorème de l'Énergie Cinétique :

⇒ C = k*x*Rmot

(x : l’allongement du ressort, k : constante de raideur)

Choix du moteur : (Polulu DC37-4745))