rendu final mini robot

nomenclature:

Gamme de montage :

| Partie mini robot |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° étape | Opérations (soudure, taraudage, …) | Schéma, croquis, solidworks |
| 1 | Prendre la partie bas du châssis et placer le moteur pas à pas dans son emplacement |  |
| 2 | Placer le pignon sur l’axe du moteur pas à pas |  |
| 3 | Placer sur l’axe avec un épaulement du châssis bas la butée à aiguille puis la roue et le circlips |  |
| 4 | Placer le roulement et le bras dans le premier socle de la roue | 1 2 |
| 5 | Placer le servomoteur dans le second socle de la roue | 1 2 |
| 6 | Visser le support couvercle sur les socle de la roue de chaque côté avec deux vis de diamètre M2 |  |
| 7 | Clouer la charnière entre les support clapet et le clapet afin d’avoir une liaison pivot |  |
| 8 | Collé avec du scotch double face la caméra sur le bout du bras |  |
| 9 | mettre la batterie puis visser son couvercle avec deux vis de diamètre 4 mm |  |
| 10 | insérer la carte de prototypages |  |
| 11 | placer le cache de la plaque de prototypage afin de protéger les câbles |  |
| 12 | placer le châssis haut sur le châssis bas afin de fermer le robot la visser avec deux vis de diamètre 6 mm et ses boulons |  |
| 13 | placer les deux électrodes |  |